آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1402

گروه شماره 1

سعید فراتی کاشانی          -              401106299

معین آعلی                              -              401105561

حورا عابدین               -             401106209

فهرست عناوین

1.	هدف از انجام آزمایش :	2

2.	تراشه و قطعات استفاده شده :	2

3.	شرح آزمایش :	2

3.1.	پیاده سازی مدار در proteus :	2

3.1.	لود کردن 1010 در رجیستر :	3

3.2.	ساخت شمارنده جانسون :	4

3.3.	شیفت‌رجیستر دوطرفه :	4

3.4.	شیفت‌رجیستر دوطرفه با استفاده از تراشه 7495 :	7

3.5.	طراحی مداری حساس به رشته های 1101 و 1110 و 0010 و 0001 :	8

## هدف از انجام آزمایش :

هدف از این آزمایش ، پیاده سازی یک شیفت‌رجیستر با استفاده از تراشه 7495 می‌باشد .

## تراشه و قطعات استفاده شده :

- برد بورد

- فلیپ‌فلاپ

- تراشه 7495

- مقاومت

- گیت OR

- گیت NOT

## شرح آزمایش :

### پیاده سازی مدار در proteus :

مداری که میخواهید طراحی کنیم به شکل زیر است :

با استفاده از گیت های AND , OR , D-FlipFlop ، یک شیفت‌رجیستر 4 بیتی با قابلیت بارگذاری موازی میسازیم .

اگر بیت Mode برابر یک باشد ، با فعال شدن Clock ، رجیستر به صورت موازی Load میشود .

و اگر بیت Mode برابر صفر باشد ، با فعال شدن Clock ، رجیستر یک بیت به سمت راست شیفت میخورد و بیت S به جای MSB داخل رجیستر قرار میگیرد .

شکل مدار داخل‌ نرم‌افزار Proteus :

همچنین پیاده سازی مدار در fritzing به این شکل است :

### لود کردن 1010 در رجیستر :

برای اینکه مقدار 1010 را در رجیستر ذخیره کنیم ، به ورودی همین مقدار را میدهیم و بیت Mode را برابر یک قرار داده تا رجیستر Load شود . برای این کار کافیست تا یک بار دکمه ی Clock را فشرده و رها کنیم . ( این کار در تصویر بالا انجام شده است ! )

### ساخت شمارنده جانسون :

Q' را به ورودی های مدار متصل کرده و داریم :

### شیفت‌رجیستر دوطرفه :

حال با اعمال تغییراتی در مدار ، مدار را به یک شیفت‌رجیستر دوطرفه تبدیل کرده و قابلیت Load همزمان را از آن میگیریم !

ورودی های مدار Mode , S هستند ، اگر Mode صفر باشد ، شیفت به راست و اگر Mode یک باشد ، شیفت به چپ انجام میشود و به ترتیب به جای بیت های MSB و LSB ، بیت S قرار میگیرد .

برای شیفت به راست روابط زیر برقرار است :

- Da = Mode.S

- Db = Mode.A

- Dc = Mode.B

- Dd = Mode.C

برای شیفت به چپ روابط زیر برقرار است :

- Da = Mode.B

- Db = Mode.C

- Dc = Mode.D

- Dd = Mode.S

مداری که میخواهیم طراحی کنیم به شکل زیر است :

بنابراین مدار به شکل زیر خواهد شد :

درنهایت برای شیفت به چپ و راست داریم :

- Da = Mode.S + Mode.B

- Db = Mode.A + Mode.C

- Dc = Mode.B + Mode.D

- Dd = Mode.C + Mode.S

### شیفت‌رجیستر دوطرفه با استفاده از تراشه 7495 :

تراشه 7495 یک شیفت رجیستر آماده می‌باشد . در شکل زیر از آن استفاده کرده‌ایم . در این مدار ، زمانی که Mode صفر باشد ، با رسیدن Clock در SR شیفت به راست و با رسیدن Clock در SL ، Load انجام میشود . پس SL و SR را به یک Clock متصل میکنیم .

### طراحی مداری حساس به رشته های 1101 و 1110 و 0010 و 0001 :

در این مرحله مداری طراحی میکنیم که به هنگام مشاهده یکی از رشته های بالا خروجی آن یک شود و در غیر این صورت خروجی صفر باشد .

مطابق جدول صحت مقابل و به کمک جدول کارنو داریم :

- Z = A'B'C'D + A'B'CD' + ABC'D + ABCD'

حال مدار را به این شکل پیاده‌سازی میکنیم :